Таблица № 3.-Технологическая карта по изготовлению салфетки, лоскутного узора-" Шахматка"

| № п/п | Наименование технологической операции | Графическое изображение или наглядное изображение (фотография) | Оборудование, инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начертить на картоне квадрат нужного размера |  | Линейка, карандаш |
| 2. | Отложить припуски на швы ( 10мм) со всех сторон и начертить ещё одну линию. |  | Линейка, карандаш |
| 3. | Вырезать картон по внешней и внутренней линиям, получится шаблон с окошком( рамка) |  | Линейка, карандаш, ножницы |
| 4. | Наложить рамку на изнаночную сторону ткани |  | Линейка, портновский мел |
| 5. | Обвести шаблон с внутренней и внешней стороны тонким портновским мелом и простым карандашом |  | Линейка, портновский мел |

| № п/п | Наименование технологической операции | Графическое изображение или наглядное изображение ( фото) | Оборудование, инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Сложить две детали лицевой стороной внутрь и сметать детали, отступая от среза на ширину припуска шва ( 10мм) |  | Иголка, нитки, ножницы |
| 7. | Стачать детали, отступая от среза на ширину припуска шва (10мм) |  | Шв.машина |
| 8. | Заутюжить припуски на швы в сторону более тёмной детали или разутюжить припуски на швы |  | Утюг |

| № п/п | Наименование технологической операции | Графическое изображение или наглядное изображение (фотография) | Оборудование, инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стачать последовательно все детали лоскутной части изделия по рядам |  | Шв.машина |
| 10. | Сметать и стачать ряды лоскутной салфетки между собой |  | Шв.машина |
| № п/п | Наименование технологической операции | Графическое изображение или наглядное изображение (фотография) | Оборудование, инструменты |
| 11. | Сложить две детали лицевой стороной внутрь и сметать детали, отступая от среза на ширину припуска шва ( 10мм) |  | Иголка, нитки, ножницы |
| 12. | Стачать основную и подкладочную детали друг с другом, оставив нестачанным отверстие 10-12 см |  | Шв.машина |
| 13. | Вывернуть изделие на лицевую сторону, выметать, приутюжить |  | Иголка, Ножницы, нитки |
| 14. | Проложить отделочную строчку на расстоянии 2-5 мм от края |  | Шв.машина |