Приложение 2.

Способы защиты металлов от коррозии

- Защита металла более активным металлом — анодная защита. Например, в паре Zn-Fe (оцинкованное железо) защищено железо, в паре Sn—Сu защищена медь и т.  д. К днищам кораблей прикрепляют протекторы — слитки металла более активного, чем обшивка днища корабля. Чаще всего это — протекторная защита с помощью цинка. Катодная защита — защита менее активным металлом (луженое железо). Особые требования в данном случае — не допускать нарушения целостности покрытия.

- Отделение металла от агрессивной среды (окраска, смазка, покрытие лаками, эмалями). Ученые создали новое стеклокристаллическое покрытие, которое отличается стойкостью и способностью работать при более высокой, чем металлы, температуре.

- Использование замедлителей коррозии — ингибиторов. Чаще это органические вещества или неорганические соли (Nа2Сг207, NaNO3, SгСг04, РЬСг04, ZnСг04и др.).

- Электрозащита — нейтрализация тока, возникающего при коррозии, постоянным током, пропускаемым в противоположном направлении. Защищаемую конструкцию присоединяют к катоду внешнего источника тока, анод заземляют. Так обычно защищают трубы нефтепровода, газопровода. Ни в коем случае нельзя перепутать полюса тока, ошибки должны быть исключены!

- Пассивация металлов. Пассивация — это образование на  поверхности  металла  плотно  прилегающего  оксидного слоя, защищающего от коррозии. Например, железо пассивируют погружением изделия в концентрированную азотную кислоту. Пассивированное железо перестает взаимодействовать с кислотами с выделением водорода. Устранить пассивацию можно разрушением пленки.  Иногда это достигается просто резким ударом по поверхности. Пассивация вызывается и другими сильными окислителями. Например, известно, что хранение лезвий безопасных бритв в растворе хромата калия К2Сг04 позволяет дольше сохранять их острыми. В ином случае, под действием влажного воздуха, железо окисляется, и его поверхность покрывается слоем рыхлой ржавчины.

- Изготовление сплавов, стойких к коррозии.