Приложение 4   Технологическая карта

| № | Последовательность операции | Технические характеристики и рисунки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить детали грелки с припуском на шов 0,7-1 см. |  |
| 2 | Приметать на лицевую часть основы фрагмент вышивки. |  |
| 3 | Настрочить на лицевую часть основы фрагмент вышивки. |  |
| 4 | Настрочить отделочную тесьму вокруг вышивки и по горлышку курочки. Вышить клюв и глазки. |  |
| 5 | Выкроить гребешок. Прикрепить гребешок по рассечкам. |  |
| 6. | Детали гребешка и хвоста предварительно приметать к деталям основы, шириной шва 0.7 см. |  |
| 6 7 | Сложить обе детали основы лицевыми сторонами друг к другу, убрав внутрь гребешок и хвост. Сметать, а затем прострочить по контуру машинной строчкой швом шириной 0,7 см. |  |
| 8 | Сделать рассечки по швам и подрезать уголки, вывернуть и выправить все детали. |  |
| 9 | Выкроить детали для подкладки |  |
| 10 | Настрочить подкладку на утеплитель – поролон параллельными строчками и обрезать |  |
| 11 | Соединить детали подкладки и стачать их между собой, оставив незашитым низ для соединения с основными деталями. Ширина шва -1,0 см |  |
| 12 | Соединить основу грелки и подкладку швом 0.7 -1,0 см. |  |
| 13 | Обработать низ грелки окантовочным швом. |  |
| 14 | Настрочить отделочную тесьму по низу изделия. |  |
| 15 | Выполнение влажно-тепловой обработки. | Выполнение -промежуточной и окончательной влажно-тепловой обработки изделия. |