### Приложение 1

Последовательность разборки челночного устройства:

- Отключить машину от электросети.

- Поднять иглу в верхнее крайнее положение.

- Откинуть корпус машины на бок от себя.

- Вытащить шпульный колпачок со шпулькой.

- При помощи отвертки отвернуть винт прижимной пружины.

- Снять прижимную пружину и накладное кольцо.

- Снять челночное устройство.

- При помощи кисточки хорошо очистить челночное гнездо.

- Из масленки в гнездо челнока капнуть одну или две капли масла.

- Собрать челночный комплекс в обратном порядке, как был разобран.