5 этап

Задачи дня

Создание базовых программ.Начало тестирования.

Каждая задача в виде отдельного блока.

Начало тестирования.

В ходе тестирования программы были выявлены проблемные ситуации:1.Некорректная работа датчиков освещенности при сортировке груза, определена математическая модель решения задачи, путем подбора дальности движения.

2. Западение робота при движении через мост вперед, т.к. центр тяжестиопределён впереди. Решение: предусмотреть утяжеление задней части робота. Замена колеса, колесо упирается в основание моста при заезде,также колесо прогибается вниз, не дает устойчивости конструкции.

3. Выпадение груза при транспортировке через мост. Высота подъема недостаточна, для подъема груза на вторую полку. Решение просмотреть изменения в конструкции подъемника, учесть возможность закрепления груза во время транспортировки, удлинить полозья подъемника, расширить расстояние вилы подъемника,  предотвратить соскальзывание груза.

6 этап                                    9.12.2017

Задачи дня

Устранить неполадки определенныепри тестирование робота.

Устранения западения вниз, путем добавления тяжести в заднюю часть робота, замена конструкции колеса.

Добавление захватывающих крюков для фиксации груза,добавление полозьев.

Расширение вилы. Прикрепление резинок,предотвратит соскальзывание груза.
7 этап                                   11.12.2017

Задачи дня

Провести завершающее тестирование. Сделать выводы по работе.

Окончательный вид модели.

Минус экспериментов, отсутствие оригинального поля, моста, стеллажей,груза.

Однако, удалось проработать отдельные операция робота в черновом варианте.

Завоз груза на склад. Подъем груза.

Подъем груза

Проезд моста с грузом.

Вывод: Получен робот с возможностью автономной работы, движения, погрузки, разгрузки урожая. Не полностью решена идея сортировки урожая.