3.1.2.3. Технологическая карта изготовления подушки

| Название операции | Графическое изображение | Описание операции | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| - Соединение частей декоративного украшения подушки из органзы. |  | Детали сколоть, сметать, прострочить на машинке с закрепками белыми нитками. | Булавки, ручная игла, швейная машина. |
| - Пришивание тесьмы для маскировки шва. |  | На лицевую сторону органзы приложить тесьму, приметать так, чтобы спрятать шов, пристрочить на машинке с двух сторон оранжевыми нитками. | Булавки, ручная игла, швейная машина. |
| - Заготовка разноцветных лоскутков для декорирования подушки. |  | Разноцветные лоскутки нарезать небольшими треугольниками. | Ножницы. |
| - Оформление лоскутками передней части подушки. |  | Лоскутки разложить на передней части подушки из оранжевой ткани, накрыть сверху органзой. |  |
| - Закрепление лоскутков. |  | Лоскутки приколоть к основе булавками, аккуратно прострочить на машинке крупными стежками белой ниткой, выполняя параллельные строчки на расстоянии около 2 см друг от друга. | Булавки, швейная машина. |
| - Вшивание замка-молнии в нижнюю часть подушки. |  | Отвернуть на изнаночную сторону припуск на пришивание замка-молнии на одной части нижней стороны (2 см), приметать замок-молнию прикладывая сгиб к зубчикам. Пристрочить одну сторону замка оранжевыми нитками. Приколоть припуск на пришивание замка на второй части нижней стороны (3 см). Приметать к замку. Пристрочить на машинке с лицевой стороны оранжевыми нитками, начертив мелом линию пристрачивания. | Булавки, ручная игла, портновский мел, швейная машина. |
| - Подготовка деталей к соединению. |  | Подровнять края верхней части подушки по детали основы. | Ножницы. |
| - Соединение верхней и нижней частей подушки. |  | Сложить части подушки лицевыми сторонами внутрь, сметать, наметить мелом линии стачивания, стачать оранжевыми нитками. | Булавки, ручная игла, портновский мел, швейная машина. |
| - Заключительная обработка. Набивка подушки синтепоном. |  | Выровнять стороны подушки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить уголки. Равномерно наполнить подушку синтепоном. Застегнуть замок-молнию. | Ножницы. |