Приложение 1.

Инструкционно-технологическая карта

по соединению рюша с основной деталью на образце.

| № п/п | Название операции. | Технология выполнения. | Рисунок. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение места расположения рюша. | -Определить путём сложения основной детали места притачивания рюша. -Наметить строчкой временного назначения линию притачивания рюша. |  |
| 2. | Обработка срезов рюша. | -Подогнуть отлетной срез детали на изнаночную сторону на 3-5 мм, заметать по сгибу. -Обработать подгиб зигзагообразной строчкой. -Срезать излишек ткани возле строчки. |  |
| 3. | Определение середины детали рюща. | -Определить середину детали рюша путём сложения. Приутюжить. -Отметить середину строчкой временного назначения. |  |
| 4. | Образование сборок на рюше. | -Проложить две машинные строчки на одинаковом расстоянии от середины детали рюша. -Длина стежка равна 4-5 мм. -За нижние нитки собрать деталь рюша до нужного размера. -Сборки распределить равномерно по всей длине. |  |
| 5. | Соединение детали рюша с основной деталью. | -Наложить деталь рюша изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали. -Совместить середину детали рюша с линией притачивания. -Детали приколоть, наметать. |  |
| 6. | Окончательная отделка изделия. | - Очистить изделие от ниток, строчек временного назначения. Отутюжить готовое изделие. |  |