Приложение № 9                  Ответы.         2    команда

1.

2. Дано:           Си         Решение

t=2мин        120с	q =I∙t

I=12мА       0,012А	q = 120c ∙0,012A= 1,44кЛ

q-?

Ответ: q=1,44кЛ

3.      Дано:         Си         Решение

S=0,1мм²	l=RSP ; R=UI

U=220В

I =5А 	R= 220В4А=55 Ом

𝓁 -?	𝓁=55 Ом∙0,1мм²0,40Ом∙мм²м=13,75 м

Ответ: 𝓁=13,75м

4.  Дано:           Си         Решение

I=1,4А       	          q =I∙t

t=10мин	600с	q=1,4А∙600с =840Кл	q-?

Ответ: q=840Кл

5.  Дано:           Си         Решение

t=30мин     1800с	Q=I²∙Rt

R= 20 Ом

I=5А         	Q = (5А)²∙20 Ом∙1800с= 900000 Дж=900кДж

Q-?

Ответ: Q=900кДж

6.  Дано:           Си         Решение

U=127В        	P =UI

I=0,60мА       	P = 127В∙0,60А = 76,2Вт

P-?

Ответ: P=76,2Вт