«Выпиливание лобзиком»

Станкевский Николай Михайлович, 238-053-667,

учитель технологии

Приложение

I этап.  Последовательность выполнения

самостоятельной работы по разметке заготовки

- Выбери заготовку из древесины для разметки туловища «волчонка».

- Подготовь шаблон туловища «волчонка» и наложи его на заготовку.

- Совмести спину «волчонка» с кромкой заготовки.

- Нанеси рисунок туловища «волчонка» на заготовку по шаблону.

- Выполни разметку контурных линий на заготовке при помощи линейки и карандаша.

- Проверь по шаблону-эталону совпадение контурных линий туловища «волчонка» на заготовке, при необходимости сделай исправления в разметке заготовки.

II этап.  Последовательность выполнения

самостоятельной работы по выпиливанию лобзиком

- Подготовь выпиловочный столик, лобзик с закрепленной пилкой, заготовку с выполненной разметкой туловища «волчонка».

- Надежно закрепи выпиловочный столик на рабочем месте с учетом своего роста.

- Размести заготовку в рабочей зоне выпиловочного столика и постоянно придерживай её левой рукой, прижимая к столику.

- Лобзик держи правой рукой за ручку и пили заготовку по разметке, перемещая лобзик вверх-вниз плавно и без рывков.

- Во время пиления постоянно контролируй горизонтальное положение рамки лобзика.

- Во время пиления нужно стараться не менять положения лобзика, для того чтобы пилка постоянно находилась в вырезе выпиловочного столика.

- При совершении отдыха во время работы, оставляй лобзик и заготовку на выпиловочном столике.

Правила безопасной работы лобзиком

- Надежно прикреплять выпиловочный столик на рабочем месте ученика.

- Правильно и надежно закреплять пилку в лобзике.

- Во время работы не наклоняться низко над заготовкой.

- Во время выпиливания нельзя держать левую руку близко к полотну пилки.

- При выпиливании не делать рывков лобзиком и не допускать изгибов пилки.

Обучающий стенд для изготовления туловища "волчонка"

Фото 1. Последовательность изготовления "волчонка"

Дидактические средства обучения

Фото 2. Конструирование обучающей среды

Фото 3. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком

Фото 4. Организация рабочего места для выпиливания лобзиком

Фото 5. Графическое изображение                            Фото 6. Материал (заготовки)

Фото 7. Деталь (объект труда)                                                     Фото 8. Изделие

Электронный учебник/приложение

Фото 9. Использование электронной формы учебника (ЭФУ)

Фото 10. Инструктаж по условиям выполнения тестовых заданий в ЭФУ

Фото 11. Представление информации по теме урока, привязанной к §16 ЭФУ

Фото 12. Использование мультимедийных и интерактивных объектов

Фото 13. Создание условий для работы с ЭФУ