Приложение

Таблица 1 - Коэффициент сцепления для различных дорожных покрытий, находящихся в      удовлетворительном состоянии

| Дорожные условия | Сухое покрытие | Мокрое покрытие |
| --- | --- | --- |
| Асфальто- и цементобетонное покрытия | 0,7 | 0,4 |
| Гравийное покрытие | 0,6 | 0,3 |
| Грунтовая дорога | 0,5 | 0,2 |
| Дорога, покрытая укатанным снегом | 0,2 | 0,2 |
| Обледенелая дорога | 0,1 | 0,1 |

Таблица 2 - Коэффициент сцепления в зимних условиях

| Дорожное покрытие | Коэффициент сцепления |
| --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие с тонким слоем ледяной корки (гололёд) | 0,09 |
| Укатанный ровный снеговой покров с обледеневшей поверхностью (после поливки водой) | 0,12 |
| Укатанный ровный снеговой покров (толщина 50 см) без ледяной корки | 0,22 |
| Укатанный снеговой покров (толщина 50 см) после прохода грейдера | 0,24 |
| Укатанный снеговой покров с обледеневшей поверхностью после россыпи песка по норме 0,1 м3 на 1000 м2 дороги | 0,17 |
| Укатанный снеговой покров с обледеневшей поверхностью после россыпи песка по норме 0,4 м3 на 1000 м2 дороги | 0,25 |
| Укатанный снеговой покров (толщиной 50 см) после россыпи песка по норме 0,4 м3 на 1000 м2 дороги | 0,30 |

Таблица 3

| Тормозной путь ,м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость км/ч | Сухое покрытие | Мокрое покрытие | Укатанный снегом покров |
| 60 км/ч | 20 | 35 | 56 |
| 70 км/ч | 26 | 45 | 72 |
| 80 км/ч | 35 | 61 | 97 |
| 90 км/ч | 45 | 78 | 125 |

График№1

График зависимости тормозного пути от коэффициента трения при различных скоростях

Тест  Задание1