Приложение 3

Инструкция по охране труда.

Опасности при работе:

- Ранение рук некондиционной заготовкой;

- Вылет плохо закрепленной заготовки;

- Ранение неисправным инструментом.

Перед началом работы:

- Наденьте спецодежду;

- Подготовьте заготовку к работе;

- Надежно закрепите заготовку на станке;

- Проверьте исправность станка и инструмента;

- Положите необходимый инструмент на инструментальный столик.

Во время работы:

Запрещается!!!

- Включать станок без разрешения учителя;

- Работать при отсутствии ограждения ременной передачи;

- Использовать неподготовленную заготовку;

- Использовать заготовку со сколами, трещинами, влажную или гнилую;

- Опираться на части токарного станка;

- Класть инструменты и другие предметы на станок;

- Останавливать заготовку руками;

- Отходить от станка, не выключив его.

- Опустите защитный экран (наденьте очки);

- Проверьте работу станка на холостом ходу;

- Обрабатывая заготовку, плавно подводите резец;

- Следите, чтобы зазор между заготовкой и подручником не превышал  5мм;

- Выполняя осевое сверление, тщательно закрепите заднюю бабку;

- Во время растачивания внутреннего отверстия надежно удерживайте резец  в горизонтальной плоскости;

- Контроль размеров и качества обработки производите при полностью остановленной заготовке;

- При окончательной обработке детали наждачной  бумагой закрепляйте ее на специальной державке.

- Обо всех неисправностях немедленно сообщать учителю, предварительно  выключив станок!

По окончании работы:

- Снимите готовую деталь со станка;

- Разложите  инструменты и приспособление в специально отведенные места;

- Произведите уборку рабочего места;

- Доложите дежурному об окончании работы.