«Технология создания изделий из древесины»

Станкевский Николай Михайлович, 238-053-667,

учитель технического труда

Приложение 3

Эталон составления инструкционной карты.

Изготовление базового элемента изделия – "шкатулки-скворечника".

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Моделирование своей деятельности | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку (40х40х90 мм). Отшлифовать плоскости боковых граней параллелепипеда до нужного размера с точностью до 0,5 мм. |  | Линейка, карандаш, угольник, штангенциркуль. Верстак, приспособление для шлифования плоских поверхностей. |
| 2 | Проконтролировать прямоугольность торцевых поверхностей по отношению к боковым граням параллелепипеда. При необходимости отшлифовать торцевые поверхности под углом 90° к поверхности боковых граней параллелепипеда до нужного размера 90 мм с точностью до 0,5 мм. Разметить центр торцевой поверхности (точка пересечения диагоналей квадрата). Наметить шилом центр осевого отверстия. |  | Верстак, угольник, приспособление для шлифования плоских поверхностей. Линейка, карандаш, шило. |
| 3 | Закрепить строго вертикально заготовку в приспособлении для сверления отверстия большого диаметра. Просверлить в заготовке осевое глухое отверстие Ø28 мм до ограничения глубины сверления отверстия. |  | Сверлильный станок, машинные тиски, гаечный ключ, сверло Ø28 мм. |
| 4 | Закрепить заготовку в приспособлении для резания под углом 60° к боковой поверхности параллелепипеда. Распилить заготовку под углом 60° к боковой поверхности параллелепипеда. Отшлифовать распиленную плоскость под углом 60° к рабочей плоскости приспособления. |  | Верстак, стусло, ножовка. Приспособление для шлифования плоских поверхностей. |
| 5 | Разметить центры отверстий на плоскости передней грани в соответствии с чертежом базовой детали. Наметить шилом центры отверстий. Поочередно просверлить в заготовке сквозные отверстия Ø5 и Ø10 мм. |  | Линейка, карандаш, шило. Сверлильный станок, сверла Ø5 и Ø10 мм. |
| 6 | Зачистить плоскости боковых граней и торцевых поверхностей заготовки. Проконтролировать размеры и качество базовой детали. |  | Верстак, приспособление для шлифования плоских поверхностей. Линейка, угольник, штангенциркуль. |

Эталон 2 составления инструкционной карты.

Изготовление базового элемента изделия – "шкатулки-скворечника".

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Моделирование своей деятельности | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку с учетом припуска на обработку (40х40х90 мм). Отшлифовать плоскости боковых граней параллелепипеда до нужного размера с точностью до 0,5 мм. | Фото 9. Фото 14. Фото 15. | № 4. |
| 2 | Проконтролировать прямоугольность торцевых поверхностей по отношению к боковым граням параллелепипеда. При необходимости отшлифовать торцевые поверхности под углом 90° к поверхности боковых граней параллелепипеда до нужного размера 90 мм с точностью до 0,5 мм. Разметить центр торцевой поверхности (точка пересечения диагоналей квадрата). Наметить шилом центр осевого отверстия. | Фото 10. Фото 11. Фото 8. | № 3. |
| 3 | Закрепить строго вертикально заготовку в приспособлении для сверления отверстия большого диаметра. Просверлить в заготовке осевое глухое отверстие Ø28 мм до ограничения глубины сверления отверстия. | Фото 5. Фото 7. | № 5. |
| 4 | Закрепить заготовку в приспособлении для резания под углом 60° к боковой поверхности параллелепипеда. Распилить заготовку под углом 60° к боковой поверхности параллелепипеда. Отшлифовать распиленную плоскость под углом 60° к рабочей плоскости приспособления. | Фото 13. Фото 2. | № 2. |
| 5 | Разметить центры отверстий на плоскости передней грани в соответствии с чертежом базовой детали. Наметить шилом центры отверстий. Поочередно просверлить в заготовке сквозные отверстия Ø5 и Ø10 мм. | Фото 12. Фото 1. (Фото 3.) | № 6. |
| 6 | Зачистить плоскости боковых граней и торцевых поверхностей заготовки. Проконтролировать размеры и качество базовой детали. | Фото 4. Фото 6. | № 1. |