Приложение 1

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

Оборудование: динамометр проекционный ДПН, химический стакан с водой, мыльный раствор.

Содержание работы

Динамометр типа ДПН состоит из корпуса 3, внутри которой находится измерительная пружина 5, имеющая прямой конец с открытым зацепом 7. Зацеп предназначен для соединения петли 8 с измерительной пружиной динамометра. Для отсчета показаний по шкале на измерительной пружине закреплена стрелка 6. Исследуемую жидкость наливают в чашку.

Для измерения коэффициента поверхностного натяжения проволочную рамку полностью погружают в жидкость. При этом  на петле образуется пленка. Когда сила упругости пружины динамометра станет равной силе поверхностного натяжения F, пленка разрывается.

Порядок выполнения работы

  - Изучите устройство динамометра ДПН.

  - Подготовьте прибор к выполнению измерений. Для этого наденьте на открытый зацеп 7 петлю 8. Придерживая установочный винт 1, отверните стопорный винт 2. Вращая стакан 4 и нажимая на головку винта 1, установите стрелку динамометра на нулевое деление шкалы.

  - Налейте в чашку воды. Поднимите чашку с жидкостью до такого уровня, чтобы петля полностью погрузилась  в воду.

  - Медленно опускайте чашку с водой до тех пор, пока не разорвется пленка жидкости, тянущаяся за петлей. Заметьте по шкале динамометра, при каком значении силы происходит разрыв пленки.

  - Вычислите коэффициент поверхностного натяжения.

  - Повторите измерения три раза. Вычислите среднее значение коэффициента поверхностного натяжения. Результаты измерений занесите в отчетную таблицу. Таблицу начертить самостоятельно.

  - Выполните работу с мыльным раствором.

  - Сравните результаты экспериментов с табличными данными поверхностного натяжения воды, мыльного раствора.

  - Сделайте выводы.