1

Электромагнитные колебания

| 2 |  | 3 4 |  |  |  |  | 6 5 |  |  |  | 8 7 |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 qmax I=0 |  | Imax q=0 |  |  |  |  | qmax I=0 |  |  |  | Imax q=0 |  |  |  | qmax I=0 |  |
|  |  |  |  | 4 3 |  |  |  | 6 5 |  |  |  | 8 7 | 9 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |
| 1. Конденсатор заряжен до max значения. Электрическое поле между обкладками конденсатора наибольшее. 2. Происходит разрядка конденсатора на катушку индуктивности. Электрический ток увеличивается постепенно, т.к. изменяющееся магнитное поле вызывает ток самоиндукции, который по закону Ленца препятствует быстрому увеличению тока, увеличивается магнитное поле катушки |  |  | 3.Через четверть периода конденсатор разрядился, поэтому ток через катушку максимален, магнитное поле катушки максимально. 4. Конденсатор начинает перезаряжаться, т.к. заряды на обкладках конденсатора меняются местами. Ток через катушку уменьшается, изменяющееся магнитное поле вызывает ток самоиндукции, который по закону Ленца поддерживает убывающий ток в катушке. Ток продолжает течь в том же направлении, перезаряжая конденсатор |  |  | 5.Через время, равное половине периода, перезарядка конденсатора закончилась. Конденсатор перезарядился по максимальной разности потенциалов, но противоположными по знаку зарядами на обкладках конденсатора. 6. Конденсатор начинает разряжаться через катушку, опять возникает ток через катушку, но в обратном направлении и снова электрический ток через катушку увеличивается постепенно из-за явления самоиндукции. |  |  |  | 7.Через три четверти периода конденсатор разрядился полностью, ток через катушку максимальный, энергия магнитного поля катушки максимальна. 8. Конденсатор начинает заряжаться, т.е. противоположными по знаку зарядами на обкладках конденсатора. |  |  |  | 9. Через время, равное периоду, состояние колебательного контура станет таким же, как и в начальный момент времени. |  |  |