Приложение 1.

Экспериментальное задание «Определение влажности воздуха в классе»

Цель работы: определить относительную влажность воздуха в кабинете

Оборудование: термометр демонстрационный, термометр лабораторный, стакан с водой комнатной температуры, кусок марли, психрометрическая таблица, нитки, вата,

Указания к работе.

- С помощью демонстрационного термометра  измерьте температуру воздуха в классе - tсух   термометр лабораторный.

- Оберните резервуар термометра лабораторного марлей так, чтобы кончик марли свободно свисал вниз, и закрепите его ниткой.

- Держа термометр за его верхний край, опустите свисающую часть ткани в воду. Вода должна смочить ткань. При этом резервуар термометра  должен оставаться выше уровня воды в стакане.

- Наблюдая за показаниями термометра, запишите самое низкое показание термометра – это значит tвлажного.

- Результаты измерений занесите в таблицу

| tсух, 0С | tвлажного, 0С | tсух– t влажного, 0С | Относительная влажность φ, % |
| --- | --- | --- | --- |

- С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажность воздуха в классе.

- Соответствует ли полученное  значение санитарным нормам?