Тема урока: «Виды резьбовых соединений.

Инструментальный анализ элементов резьбовых деталей»

Станкевский Николай Михайлович, 238-053-667

Приложение 1

Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы болта №____

| Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы болта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного болта. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | d |  |  |  |
| Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d |  |  |  |
| Глубина резьбы | t=(d–dı):2 |  |  |  |
| Шаг резьбы | P |  |  |  |
| Длина резьбы | lₒ |  |  |  |
| Длина болта | l |  |  |  |
| Высота головки болта | H |  |  |  |
| Диаметр головки болта | D |  |  |  |
| Размер под гаечный ключ | S |  |  |  |

Приложение 2

Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы шпильки №___

| Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы шпильки | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованной шпильки. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | d |  |  |  |
| Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d |  |  |  |
| Глубина резьбы | t=(d–dı):2 |  |  |  |
| Шаг резьбы | P |  |  |  |
| Длина резьбы гаечного конца | lₒ |  |  |  |
| Длина шпильки | l |  |  |  |
| Длина посадочного конца | lı |  |  |  |
| Высота гайки | H |  |  |  |
| Размер гайки под гаечный ключ | S |  |  |  |

Приложение 3

Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы винта №____

| Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы винта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного винта. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | d |  |  |  |
| Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d |  |  |  |
| Глубина резьбы | t=(d–dı):2 |  |  |  |
| Шаг резьбы | P |  |  |  |
| Длина резьбы | b |  |  |  |
| Длина винта | l |  |  |  |
| Высота головки винта | k |  |  |  |
| Диаметр головки винта | D |  |  |  |
| Ширина шлица под отвертку | n |  |  |  |

Приложение 4

Примеры оформления продукта труда

Протокол анализа выполненных работ.  Элементы резьбы болта № 10

| Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы болта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного болта. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | d | 9,8 | 10 | 0,2 |
| Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d | 8,5 | 8,5 |  |
| Глубина резьбы | t=(d–dı):2 | 0,65 | 0,75 | 0,1 |
| Шаг резьбы | P | 1,5 | 1,5 |  |
| Длина резьбы | lₒ | 25,8 | 26 | 0,2 |
| Длина болта | l | 55,4 | 55 | 0,4 |
| Высота головки болта | H | 7,3 | 7 | 0,3 |
| Диаметр головки болта | D | 19,2 | 19 | 0,2 |
| Размер под гаечный ключ | S | 17 | 17 |  |

Протокол анализа выполненных работ.  Элементы резьбы винта № 20

| Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы винта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного винта. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | d | 7,8 | 8 | 0,2 |
| Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d | 6,8 | 6,8 |  |
| Глубина резьбы | t=(d–dı):2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Шаг резьбы | P | 1,25 | 1,25 |  |
| Длина резьбы | b | 28 | 28 |  |
| Длина винта | l | 30 | 30 |  |
| Высота головки винта | k | 4,6 | 5 | 0,4 |
| Диаметр головки винта | D | 14 | 14 |  |
| Ширина шлица под отвертку | n | 1,7 | 1.5 | 0,2 |

Протокол анализа выполненных работ.  Элементы резьбы шпильки № 30

| Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы шпильки | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованной шпильки. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр резьбы | d | 9,8 | 10 | 0,2 |
| Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d | 8,5 | 8,5 |  |
| Глубина резьбы | t=(d–dı):2 | 0,65 | 0,75 | 0,1 |
| Шаг резьбы | P | 1,5 | 1,5 |  |
| Длина резьбы гаечного конца | lₒ | 39,5 | 39 | 0,5 |
| Длина шпильки | l | 43,3 | 43 | 0,3 |
| Длина посадочного конца | lı | 36 | 36 |  |
| Высота гайки | H | 8 | 8 |  |
| Размер гайки под гаечный ключ | S | 17 | 17 |  |

Примеры представления эталонов к резьбовым деталям

| Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного болта. №10 Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного винта. №20 Единица измерения «мм» | №30 Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованной шпильки. Единица измерения «мм» |
| --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 10 |
| 8,5 | 6,8 | 8,5 |
| 0,75 | 0,6 | 0,75 |
| 1,5 | 1,25 | 1,5 |
| 26 | 28 | 39 |
| 55 | 30 | 43 |
| 7 | 5 | 36 |
| 19 | 14 | 8 |
| 17 | 1.5 | 17 |