Приложение 1
Карточка  участника  маршрута
Для первого  учащегося
1. Сориентировать планшет: 

а) установить планшет на штативе. Поворачивать его до тех пор, пока северный синий конец стрелки компаса не совпадет с буквой С. Когда стрелка компаса совпадет с буквой С, планшет готов к работе;

б) слева сверху вниз провести линию длиною 10 – 12 см, отступив на 1 см от края. На верхнем конце линии нарисовать стрелку и надписать букву С, на нижнем – букву Ю;

в) постоянно  следить  за  тем,  чтобы  планшет  всегда  был  сориентирован, т.  е.  стрелка  на  бумаге  и  стрелка  компаса  были  бы  направлены  на  север.

2.  Выбрать точку стояния на планшете:

а) выбрать  точку  стояния  с  учетом  направления  движений (внизу у   нижнего  края  листа).

3.  Выбрать масштаб:

а) для  того,  чтобы  правильно  выбрать  масштаб  для  съемки  местности,  необходимо  знать  примерные  размеры  снимаемого  участка  и  размеры  планшета.  Например,  длина  нашего  участка  местности  около  600  м,  а  длина  планшета  30  см,  тогда   600 м  :  30 см  = 60 000 см : 30 см = 2 000.  Следовательно,  размеры  снимаемого  участка  надо  уменьшить  в  2 000  раз,  тогда 1 см  на  планшете  будет  соответствовать  20 м  на  местности;

б) записать  численное  значение  выбранного  масштаба  и  отметить  на  заранее  начерченном  линейном  масштабе.  

4.  Нанести  на  планшет  расстояние  (в  масштабе)  и  условные  знаки  объекта:

а) измеренное  расстояние  на  плане  удобнее  всего  откладывать с     помощью  циркуля  и  линейного  масштаба.  Если  требуется  отложить  большие  расстояния,  то  лучше  пользоваться  линейкой  или  линейкой  и  циркулем.  Например,  Р = 42 м.  Масштаб  показывает  1 см  = 20 м,  тогда  42 м : 20 м = 2,1.  Следовательно,  на  плане  следует  отложить  2 см  1  мм;

б) обозначить  нужный  объект  с  помощью  условных знаков  и  местные  предметы,  которые  были  справа  и  слева  от  линии  визирования.
Для второго учащегося
1.  Визировать  линейку  на  заданные  предметы:

а) чтобы  линейка  не  сместилась,  воткните  булавку  в  точке  стояния,  к  ней  приложите  линейку  и  провизируйте  на  нужный  объект  (следующую  точку  стояния). Вдоль  края  линейки  прочертите  линию  в направлении  к  предмету;

б) затем  визирной  линейкой  следует  нанести  на  планшет  от  точки  стояния  направления  на  местные  объекты,  расположенные  по  обеим  сторонам  пути.

2.  Определить  азимут  точек  стояния:

а) определить  направление  движения.

б) азимут  на  объект  можно  определить  только  в  том  случае,  если  компас  будет  ориентирован  по  сторонам  горизонта.  Отсчет  азимута  производится  по  ходу  часовой  стрелки. 

          Север                 С                     

                  1
2              С

                   
         3

Для третьего учащегося
1.  Измерить  расстояние от  точки  стояния  до  предмета,  на  который  визировали:

   а) шагами  (дети  знают  среднюю  длину  своего шага.  У  детей  6-го  класса  она  приблизительно  равна  50 – 60 см).

Таблица  перевода  шагов  в  метры.

	
	П Ш
	1 Ш ≈ 1 м.
	Ш
	1 Ш ≈ 50 см

	В  100 м.
	96
	100 м : 96 ≈ 1,04 м.
	192
	100 м : 192 ≈ 0,52 м.


	
	П Ш
	1  Ш ≈ 1 м 20 см
	Ш
	1 Ш ≈ 60 см.

	В  100 м.
	82
	100 м : 82 ≈ 1,21 м
	164
	100 м : 164 ≈ 0,60 м


б)  рулеткой  или  полевым  циркулем.

 в)  результаты  измерений  записать  в  таблицу:  

«Направления  и  расстояния  по  маршруту».

	Основные  пункты  маршрута
	Направле-ние  движения
	Азимут  движения  к  объекту
	Расстояние  до  объекта

	
	
	
	Шаги (на  местно-сти)
	Метры (на  местно-сти)
	Сантиметры  (на  схеме)

	1. начало маршрута


[image: image1.png]


шк.
	на  юг
	1800
	75
	60
	3 

	2. 
[image: image2.png]



	на  запад
	2700
	450
	270
	13,5

	3.станция обезжелезования воды  
	на северо-запад
	3050
	87
	52
	2,6

	4.срубленное дерево                 


[image: image3.png]



	на юго-запад
	2500
	273
	164
	8,2

	5. оз. Подпесочное


	конечная  точка  маршрута


Для  консультанта:

1.  Организовать  работу  в  группе.

2 .Оказать  помощь  по  мере  необходимости  всем  членам  группы.

3. Составить  описание  маршрута  по  результатам  работы  группы.
Карточки – задания  группам
1. Распределите  виды  деятельности  по  отрезкам  пути.

2. Для  четкой  организации  работы  используйте  инструкции.

3. Переходите  от  одной  точки  стояния  к  другой  только  в  том  случае, если  все  члены  группы  выполнили  задания.

4. Будьте  внимательны  и  аккуратны.

5. После  окончания  работы  сдайте  учителю:

а) таблицу  направлений  и  расстояний  по  маршруту;

б)  уточненную  схему  маршрута  своего  движения.

6.Результат  работы  зависит  от  каждого  участника  маршрута.  Оценка  выставляется  всей  группе  за  правильность  и  аккуратность.

---  ---  --- 


----  --  ---








_1226395388

_1226398856

_1226395027

