Приложение 5

Постройте график (столбчатую диаграмму) по линии А-В.

Алгоритм построения профиля рельефа местности*.

- Построение профиля начинается с осей координат Х и Y. Поскольку горизонтальный масштаб профиля (в 1 см – 50 метров) в два раза крупнее, по сравнению с масштабом карты (в 1 см – 100 метров), все расстояния, при переносе их с карты на профиль, должны удваиваться.

- Расстояние между точками А и В на карте – 4 см, значит длина горизонтальной линии основы профиля должна равняться 8 см.

- На горизонтальной стороне (ось Х)- отложить 8 см

- Будите измерять по карте расстояние между горизонталями умножая измеренное на 2, (смотри пункт1) и откладывать на оси Х

На вертикальной стороне (ось Y) 1 см - 2,5м, от 145 , до 160м

- Будите откладывать высоту каждой точки (смотри пункт  5)

- Горизонтали проведены через 2,5 метра.

- Далее определяются абсолютные высоты точек  А и В.

Согласно расположению горизонталей высота

Точки А составит-158 метров,  а В –147,5 метров.

Изменение горизонталей от точки В-147,5м;  -150м; - 152,5м; -155м; -157,5м;  до точки А-158м

- Отложив высоты на вертикальных осях, мы получим точки начала и конца линии профиля.

- Начинайте строить столбчатую диаграмму, затем полученные точки соедините, получите профиль рельефа местности.

горизонталь