Определение удельной теплоты плавления.

Цели и задачи

- Использовать температурный датчик для измерения изменения температуры воды, при передачи тепловой энергии льду и его таянии.

- Используйте график для определения начальной температуры воды и равновесий температуры воды и растаявшего льда.

- Вычислить удельную теплоту плавления льда, полагаясь на массу растаявшего льда и количество переданной льду тепловой энергии, и равновесную температуру.

- Сравнить измеренную удельную теплоту плавления льда с принятым значением.

Ход работы

- Измерьте и запишите массу калориметра из набора для калориметрии.

- Заполните калориметр наполовину теплой водой (150С выше комнатной температуры).

- Измерьте и запишите массу калориметра с водой.

- Опустите датчик температуры в воду.

- Приготовьтесь добавить лед в теплую воду.

Запись данных

- Нажмите старт на GLX для записи сигнала датчика температуры.

- Температура появляется на графике. Запишите начальную температуру воды.

- Вытрите воду с кусков льда и сразу же опустите их в теплую воду в калориметре. Осторожно помешайте воду в калориметре.

- Внимательно наблюдайте температуру на графике.

- Как только лед растает, добавляйте новые кусочки льда, перемешивайте воду.

- Когда температура воды достигнет температуры ниже комнатной на столько же градусов как она была выше комнатной в начале эксперимента, перестаньте добавлять лед.

- По окончанию нажмите.

- Вытащите датчик температуры и немедленно измерьте и запишите массу калориметра с водой и растаявшим льдом.

- Почистите приборы.

Анализ

- Используйте график «температура-время» для нахождения начальной температуры воды, а также температуры теплового равновесия, или конечной температуры воды и льда.

- Нажмите F3 чтобы открыть меню «Инструменты». Выберите инструмент Прицел. Переместите курсор в часть графика, которая показывает начальную температуру воды. Запишите это значение.

- Повторите процесс для нахождения конечной температуры воды и растаявшего льда.

- Зная массу калориметра, калориметра и воды, калориметра, воды и льда, определите массу воды и массу льда.

- Используйте массу воды, массу льда, начальную и конечную температуры воды для нахождения удельной теплоты плавления льда.

Лед тает при 0 0С, затем его температура увеличивается, достигая конечной температуры воды. Тепловая энергия, переданная льду равна тепловой энергии, отданной теплой водой.

Другими словами, сумма теплоты плавления, ∆Qизмерение состояния  и теплоты для изменения температуры таящего льда, ∆Qизмерение температуры , равна теплоте при изменении  температуры теплой воды.

(∆Qизмерение состояния  + ∆Qизмерение температуры ) льда= ∆Q воды

m льда ∙ λ + m льда ∙ своды ∙ ∆Тводы  =  mводы ∙ своды ∙ ∆Тводы

m льда ∙ λ + m льда(4186 Дж/кг∙ 0С)∙( Тконечная – 0 0С) = mводы ∙ (4186 Дж/кг∙ 0С)∙( Тконечная – Тначальная)

Необходимо найти λ, удельную теплоту плавления льда.