Инструкция к выполнению экспериментального задания.

Оборудование: гальванометр от демонстрационного амперметра, батарея конденсаторов на 60 мкФ, катушка дроссельная с сердечником из 3600 витков, переключатель однополосной, соединительные провода.

Опыт 1 « Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре»

Порядок выполнения опыта:

- Собрать цепь по схеме:

- Зарядить конденсатор и переключить его на катушку.

- Определить частоту колебаний.

- Опыт повторить несколько раз и объяснить наблюдаемое явление.

! При объяснении необходимо провести аналогию превращений в колебательном контуре и механической колебательной системы; сравнить роль индуктивности и массы, ёмкости и упругости, электрического и механического сопротивлений.

Опыт 2. «Изучение зависимости частоты свободных колебаний от ёмкости и индуктивности контура»

Порядок выполнения опыта:

- Собрать цепь по схеме:

- Зарядить конденсатор и переключит его на катушку.

- Определить частоту колебаний.

- Выяснить, от чего зависит частота колебаний контура.

- Уменьшить электроёмкость батареи конденсаторов, количество витков катушки, увеличить напряжение источника, сделать вывод.

! При подготовке установки необходимо учесть, что большое значение имеет подбор напряжения, подаваемого на конденсатор при его зарядке, выбор индикатора и его связь с колебательным контуром.