Задания самостоятельной работы

На оценку "3":

1 вариант

Определить частоту свободных колебаний в контуре с индуктивностью  0, 2 мГн и электроёмкостью  8мкФ.

2 вариант

Частота свободных колебаний в колебательном контуре 1,55кГц, индуктивность катушки равна 12мГн. Определить электроёмкость конденсатора.

3 вариант

Чему равна ёмкость конденсатора в колебательном контуре, если в нём происходят колебания с частотой  500 Гц. Индуктивность контурной катушки равна 16 мГн.

4 вариант

Найдите период свободных электрических колебаний  в контуре с параметрами: С=0,20 мкФ, L=0,79 Гн. Колебания следует отнести к колебаниям низкой, звуковой или высокой частоты?

На оценку "4":

5 вариант

Сила тока в колебательном контуре изменяется по закону I =0,5 cos10 4πt (А) Определить  максимальное значение силы тока, период колебаний, собственную и циклическую частоту колебаний, значение силы тока при t=2 сек.

6 вариант

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,2 Гн и конденсатора ёмкостью 200 мкФ. Амплитуда колебаний силы тока равна 5 мА. Написать уравнения зависимости силы тока от времени.

7 вариант

Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по закону q=10-4sin100 πt (Кл). Найдите: максимальное значение заряда; период и циклическую частоту колебаний; частоту колебаний; значение заряда при t =5 сек.

8 вариант

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 3 мкГн и конденсатора ёмкостью 40 мкФ. Амплитуда колебаний напряжения равна 20 В. Написать уравнения зависимости напряжения от времени.

На оценку "5":

9 вариант

Сила  тока в колебательном контуре изменяется по гармоническому закону I =0,5 cos10 4πt (А). Максимальная энергия электромагнитного поля колебательного контура равна 0,5 мДж. Определить период колебаний, частоту колебаний, индуктивность, ёмкость конденсатора и максимальное напряжение.

10 вариант

Заряд на обкладках конденсатора ёмкостью 60 мкФ, включённого в колебательный контур, изменяется по закону q=3·10-4sin300 πt (Кл).Запишите уравнение изменения силы тока в цепи в зависимости от времени; уравнение изменения напряжения на конденсаторе. Определите индуктивность контура; максимальную энергию электрического поля; максимальную энергию магнитного поля.

11 вариант

Конденсатору ёмкостью 40 мкФ сообщается заряд  0,3 мКл, после чего он замыкается на катушку индуктивностью 0,1 Гн. Пренебрегая сопротивлением контура, напишите законы изменения напряжения на конденсаторе и силы тока в цепи.

12 вариант

Идеальный колебательный контур при максимальной силе тока 1 А обладает энергией 1 мДж. Определите период свободных электромагнитных колебаний, возникающих в этом контуре, если максимальная разность потенциалов на обкладках конденсатора достигает 1кВ.

13 вариант

Максимальная энергия магнитного поля колебательного контура равна 1 мДж при силе тока 0,8 А. Чеиу равна частота колебаний контура, если максимальная разность потенциалов на обкладках конденсатора составляет 1,2 кВ?

14 вариант

Заряд на обкладках конденсатора  ёмкостью 60 мкФ, включенного в колебательный контур, изменяется по закону q=4·10-4sin400 πt (Кл).Запишите уравнение изменения силы тока в цепи в зависимости от времени; уравнение изменения напряжения на конденсаторе. Определите индуктивность контура; максимальную энергию электрического поля; максимальную энергию магнитного поля.