Приложение 1

1 группа

Практическая работа “Изучение явления электромагнитной индукции ”

Оборудование и материалы

- Персональный компьютер

- Регистратор данных USB Link

- Датчик силы тока  ±2,5 А

- Соединительные провода для датчика

- Катушка с сердечником

- Магнит полосовой

Подготовка эксперимента

- Соберите электрическую цепь в соответствии со схемой

- Подключите USB Link к USB порту ПК. Подключите датчик к USB Link.

- Запустите MultiLab на ПК.

- Установите параметры измерений при помощи кнопки  .

Настройка регистратора:

| Частота | 500 замеров в сек |
| --- | --- |
| Замеры | непрерывно |

Проведение эксперимента:

- Начинайте регистрацию данных. Для этого нажмите кнопку Пуск    на панели инструментов  MultiLab . Показания датчика будут отображаться на экране в виде графика.

- Вносите в катушку и выносите магнит северным и южным полюсом.

- Приближайте магнит к неподвижной катушке медленно и  с большей скоростью.

- Остановите регистрацию, нажав кнопку Стоп     на панели инструментов  MultiLab

Анализ результатов эксперимента:

- Выберете автомасштаб    для наилучшего отображения данных.

- Объясните вид графика (минимумы и максимумы) зависимости силы тока от времени.

- Объясните, почему максимумы (минимумы) несимметричны.

- Определите, когда магнитный поток меняется сильнее всего.

- Увеличьте область изображения, включающую максимальное  значение силы индукционного тока   , определите это значение.

2 группа

Практическая работа “Наблюдение отвердевания кристаллического и аморфного твердых тел. Определение температуры плавления кристаллического тела”

Оборудование и материалы

- Персональный компьютер

- Регистратор данных USB Link

- Датчики температуры

- Пробирки с кристаллическим и аморфным веществом

Подготовка эксперимента

- Соберите экспериментальную установку

- Подключите USB Link к USB порту ПК. Подключите датчики к USB Link.

- Запустите MultiLab на ПК.

- Установите параметры измерений при помощи кнопки .

Настройка регистратора:

| Частота | Каждую секунду |
| --- | --- |
| Замеры | непрерывно |

Проведение эксперимента

- Пробирку с аморфным веществом желтого цвета и кристаллическим зеленого цвета погрузите наполовину в сосуд с горячей водой. После того, как вещества достаточно прогреются, убедитесь в том, что в пробирках жидкость.

- Опустите датчики температуры в пробирки.

- Начинайте регистрацию данных. Для этого нажмите кнопку Пуск    на панели инструментов  MultiLab . Показания датчика будут отображаться на экране в виде графика.

- Когда температура перестанет уменьшаться, рассмотрите  вещества в пробирках и убедитесь в том, что они затвердели.

- Остановите регистрацию, нажав кнопку Стоп     на панели инструментов  MultiLab.

Анализ результатов эксперимента

- Сравните графики отвердевания твердых тел.

- Убедитесь в отсутствии процесса кристаллизации при переходе аморфного тела из жидкого состояния в твердое.

- Выделите характерный участок в виде отрезка, параллельного оси времени  при помощи   двух курсоров.

- В меню Анализ выберете  команду Статистика, где снимите среднее значение. Это и будет температура плавления кристаллического тела.

Приложение 2

Задание:

В эксперименте исследовалась зависимость значения и направления индукционного тока, полученного в катушке при внесении и вынесении в нее полосового магнита разными полюсами.

Проанализируйте графики зависимости силы индукционного тока от времени и ответьте на вопросы:

- Чему равно максимальное значение силы тока, полученное во всех экспериментах?

- Чему равно минимальное значение силы тока, полученное во всех экспериментах?

- В чем причина разной высоты “пиков” синего и красного графиков?

- Во сколько раз отличаются значения силы тока, полученного в катушке  в двух экспериментах (вторые “пики”)?

- Какие факторы могли повлиять на изменение направления “пиков” графиков?

- В какие промежутки времени изменялся магнитный поток, пронизывающий катушку, в каждом эксперименте?

- Как двигался магнит от 6,5 до 7,5 секунд от начала наблюдения?

Приложение 3

Демонстрационный эксперимент: “Наблюдение скачка при включении лампы накаливания”

Оборудование:

- Персональный компьютер

- Регистратор данных USB Link

- Датчик силы тока  ±2,5 А

- Соединительные провода для датчика

- Лампа накаливания

- Источник тока

- Ключ

Подготовка эксперимента:

- Соберите электрическую цепь в соответствии со схемой

- Подключите USB Link к USB порту ПК. Подключите датчик к USB Link.

- Запустите MultiLab на ПК.

- Установите параметры измерений при помощи кнопки  .

Настройка регистратора:

| Частота | 500 замеров в сек |
| --- | --- |
| Замеры | непрерывно |

Проведение эксперимента

- Начинайте регистрацию данных. Для этого нажмите кнопку Пуск    на панели инструментов  MultiLab . Показания датчика будут отображаться на экране в виде графика.

- Замкните ключ, наблюдайте увеличение тока на лампе в момент включения и далее, разомкните ключ.

- Остановите регистрацию, нажав кнопку Стоп     на панели инструментов  MultiLab

Анализ результатов эксперимента

- Выберете автомасштаб    для наилучшего отображения данных.

- Объясните вид графика зависимости силы тока от времени. Обратите внимание, что сразу после замыкания ключа значение силы тока в цепи в несколько раз больше, чем установившееся.

- Объясните наблюдаемое явление.