Приложение №1

Практическая работа№1.      
Определение хлопчатобумажной и льняной ткани. 
1. Рассмотрите образцы тканей.
2. Выньте из каждого образца с помощью иглы по одной долевой нити и определите, какая из них толще; разорвите каждую из нитей и определите, какая из них прочнее; распушите оборванные концы нитей и рассмотрите внешний вид волокон: блеск, и извитость.
3. Возьмите два образца и определите на ощупь, какая из тканей мягче.
4. Проверьте осыпаемость нитей в тканях. Для этого  иглой вынимайте с края одну нить, затем две нити вместе, три вместе и т. д. Определите, из какого образца выни​мается сразу больше нитей (эта ткань обладает большей осыпа​емостью).

5. Запишите в таблицу отличительные признаки тканей:

	Отличительные признаки тканей
	Виды ткани

	
	Хлопчатобумажная
	Льняная

	1. Блеск

2. Гладкость поверхности

3. Равномерность нитей по толщине

4. Мягкость

5. Гладкость нитей

6. Вид обрыва нитей

7. Толщина волокон

8. Извитость волокон
	Матовая 

Шероховатая 

Равномерные

Мягкая

Большая

Пушистые 

В виде ватки

Тонкие слабо извитые
	Блестящая

Гладкая 

Неравномерные

Жесткая

Небольшая

Гладкие

В виде кисточки

Толстые прямые


Определение хлопчатобумажной и льняной ткани
	Отличительные признаки тканей
	Виды ткани

	
	Образец № 1
	Образец № 2

	1.Блеск

2.Гладкость поверхности

3. Равномерность нитей по     

    толщине

4. Мягкость

5. Гладкость нитей

6. Вид обрыва нитей

7. Толщина волокон

8. Извитость волокон

9. образец ткани


	
	


Васильева Л.Г. 263-511-209
Страница 1

