ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы:

Оборудование:

экспериментально определить зависимость скорости и направления вращения якоря двигателя от величины приложенного напряжения и направления тока в двигателе.

источник электропитания,  электродвигатель, амперметр,  переменный резистор, ключ, металлический планшет, соединительные провода.

- Рассмотрите электродвигатель,  закрепленный  на панели.   Проверните вручную его якорь, определите насколько свободно он вращается. Найдите на панели гнезда для подключения двигателя к электрической цепи.

- Соберите установку, как показано на рисунке 1. Переменное сопротивление гнездами 1 и 3 подключают последовательно с ключом к источнику электропитания. К гнездам 1 и 2 подключают амперметр и электродвигатель, соединенные последовательно.

- Ползунок переменного резистора переведите в положение, при котором сопротивление между гнездами 1 и 2 минимально.

- Подключите источник питания к сети и замкните ключ.

- Перемещая ползунок переменного сопротивления, плавно увеличивайте силу тока в двигателе, пока его якорь не начнет медленно вращаться.

- Определите направление вращения якоря.

- Продолжая увеличивать силу тока, установите, зависит ли от этого скорость вращения якоря.

- Зарисуйте схему установки в рабочий лист и укажите на ней направление тока
в двигателе.

- Измените направление тока в двигателе,
поменяв местами соединительные провода на его панели.

- Установите,   изменилось  ли   при  этом направление вращения якоря.

- Сделайте вывод о том, от чего зависит
скорость и направление вращения якоря
электродвигателя постоянного тока.

Рис 1