Рабочий лист

- Продолжите предложения:

Магнитное поле -  это…                          катушка с железным  сердечником

Источник магнитного поля…                  вид материи

Основное свойство магнитного поля…    проводник с током или постоянный магнит

Электромагнит – это…                          оказывать ориентирующее действие на индикатор

- Заполните таблицу:

| Опыт Эрстеда |  |
| --- | --- |
| Опыт Ампера |  |

рис.1                                      рис.2               рис.3

- Действие магнитного поля на проводник с током.

Сила Ампера – это…

Она зависит от …

- Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки:

- В основе работы электродвигателя лежит…

- Подпишите основные части электродвигателя:

Лист экспериментов.

Цель работы: экспериментально определить зависимость скорости  и направления вращения якоря электродвигателя от величины приложенного напряжения и направления тока в двигателе.

Оборудование: источник электропитания, электродвигатель, амперметр, переменный резистор, ключ, металлический планшет, соединительные провода.

Порядок выполнения работы:

- Рассмотрите электродвигатель, закрепленный на панели. Проверните вручную его якорь, определите насколько свободно он вращается. Найдите на панели гнезда для подключения двигателя к электрической цепи.

- Соберите установку, как показано на рисунке. Переменное сопротивление гнездами 1 и 3 подключают последовательно с ключом к источнику электропитания. К гнездам 1 и 2 подключают амперметр и электродвигатель, соединенные последовательно.

- Ползунок  переменного резистора переведите в положение, при котором сопротивление между гнездами 1 и 2 минимально.

- Подключите источник питания к сети и замкните ключ.

- Перемещая ползунок переменного сопротивления, плавно увеличивайте силу тока в двигателе, пока якорь не начнет медленно вращаться.

- Определите направление вращения якоря.

- Продолжая увеличивать силу тока, установите, зависит ли от этого скорость вращения якоря.

- На схеме установки укажите направление тока в двигателе.

- Измените направление тока в двигателе, поменяв местами соединительные провода на его панели.

- Установите, изменилось ли  при этом направление вращения якоря.

- На рабочем листе сделайте вывод о том, от чего зависит скорость и направление вращения якоря электродвигателя постоянного тока.

Вывод:

- Укажите, в каких устройствах применяются электродвигатели.

Домашнее задание:§61, задание 11.