РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.

Уравнения первой степени.

Решение №2

Число резов будет на единицу меньше числа досок x. Следовательно, b1x+tx-1=b. Откуда x=b+tb1+t= 236+420+4=10.

Ответ: 10.

Решение №3

Пусть радиус детали R=D2. Из прямоугольного треугольника ОАВ по теореме Пифагора следует ОА2=ОВ2+ АВ2, или  R2=R-h2+l22=R2-2Rh+h2+l24. Откуда 2R=h+l24h.  Так как D = 2R, то D=h+l24h.

Рассмотрим числовой пример. Пусть непосредственным измерением найдено, что h = 4 см и l= 40 см. Тогда по выведенной формуле находим диаметр детали: D=4+4024×4=104 см.

Ответ: 104 см.

Примечание. Задачу №3 можно решить также, применив теорему о делении гипотенузы прямоугольного треугольника основанием перпендикуляра, опущенного из вершины прямого угла.

Решение №4.

Объем газа в конце сжатия Vk=V0-S∙l, поэтому можно записать, что m∝= V0V0- S∙l. В полученном уравнении неизвестным является начальный объем V0, который будет равен: V0= m∝∙S∙lm∝- 1

Ответ: V0= m∝∙S∙lm∝- 1

Системы  уравнений первой степени.

Решение 2.

Обозначим усилие в ножке 1 через x, в ножках 2 и 4 через Y (эти усилия одинаковы вследствие симметричного расположения ножек 2 и 4 относительно диагонали 1-3), в ножке 3 – через Z. Очевидно, что сумма усилий в ножках стола равна весу детали, т.е.

X+2Y+Z=G			(1)

Если взять сумму моментов всех сил относительно диагонали 2-4, то получим второе уравнение:

X∙ l22- G∙t2-Z∙l22=0

или lX-2Gt-lZ=0	(2)

Будем считать, что крышка стола под действием груза G займет положение, изображенное пунктиром А-А; это значит, что укорочение ножек 2 и 4 равно среднеарифметическому укорочению ножек 1 и 3. Но укорочение ножек пропорциональны действующим сжимающим усилиям, поэтому

X+Z2=2Y, или X+Z=4Y.

В результате имеем систему трех уравнений:

X+2Y+Z=300X  -  Z     =60X-4Y+Z=0

Отсюда находим: Х=130кГ, Y=50кГ, Z=70кГ.

Ответ: 130кГ, 50кГ, 70кГ.

Решение №3.

При решении задачи будем пользоваться схемой, изображенной на рисунке   . Обозначим реактивные усилия на опорах через R1,R2 и R3. Эти усилия вызываются весом G, поэтому

R1+R2+ R3=G		(1)

Второе уравнение получим, если составим сумму моментов относительно опоры 2

R1l-R3l-Ga=0		(2)

Третье уравнение, составленное с помощью уравнения изогнутой оси балки, мы проводим в готовом виде

6R1+R2-48=0		(3)

Решим полученные уравнения:

R1+R2+R3=252R1+2R2   =12.56R1+  R2    =48

Откуда находим: R1=4,2 т, R2=22.9т, R3=-2.1т.  Знак (-) перед   R3 говорит о том, что эта реакция действует в направлении, противоположном изображенному на чертеже.

Квадратные уравнения.

Решение № 2.

В результате кривизны  поверхности вала измеренный размер h (рис 28) не соответствует  заданному на чертеже размеру H. Для того чтобы судить о допустимости данного способа измерения, найдем величину абсолютной ошибки: x=H-h.

Из прямоугольного треугольника ОВС по теореме Пифагора ОС2=ОВ2+ВС2

Учитывая, что ОС=D2, OB=D2-x,  BC=b2, после подстановки получаем:

D24=D2-x2+b24,

откуда

D2-x=±D2-b24,

x1.2= D21±1-b2D2,

Знак плюс перед корнем не отвечает условиям задачи, так как ошибка не может быть больше радиуса вала. Следовательно,

x=x1=D21-1-b2D2,

Величина b2D2  мала по сравнению с единицей. Это позволяет воспользоваться приближенной формулой:

1-a  ≈1-a2 .

В нашем случае a=b2D2 и x≈b24D=1624∙52≈1.23 мм.

Ошибка во много раз превышает точность измерений, что совершенно недопустимо. Для того чтобы не допускать подобных ошибок, на чертежах более правильно вместо размера H указывать размер t.

Пазы, подобные показанному на рисунке   , довольно часто встречаются на валах. В них устанавливают призматические шпонки, служащие для крепления на валах различных деталей. Например, зубчатых колес, шкивов, рукояток и т.д.

Решение № 3.

Площадь поперечного сечения трубы

F=π4d2-dB2,

Где dB2 – внутренний диаметр трубы.

Учитывая, что dB=d-2x, где х – толщина стенки, после подстановки получаем:

F=π4 d2-(d-2x),

Откуда (d-2x)2=d2- 4Fπ

Извлекая из обеих частей квадратный корень, имеем:

x1.2= d2±12d2-4Fπ,

Толщина стенки трубы не может быть больше радиуса наружной поверхности, следовательно,

x=x2=d2-12d2-4Fπ=142-12142-4∙25π ≈0.59 км.,

Трубы изготавливаются с вполне определенной толщиной стенок. Наибольшая толщина равна 0,6 см.

Ответ: 0,6 см.

Решение № 4.

Обозначим через x глубину погружения понтона в воду. Ширина понтона на уровне воды y=a+2x∙tgα

Объем воды, вытесненной понтоном,

V=a+y2xl

Или V=a+(a+2xtg∝)2xl=ax+x2tg∝l

По закону Архимеда

Q=γV, откуда Q=ax+x2tgαlγ, или tgα∙x2+ax-Qγl=0

Решая данное квадратное уравнение, получаем:

x1.2=-a±a2+4=Qγltgα2tgα,

Так как отрицательный корень не  имеет физического смысла, то

x=x1=a2+4Qγltgα –a2tgα=1.52+43∙81∙6tg8° -1.52∙tg8°≈0.405м..

Ответ: 0.405 м.

Прогрессии.

Решение № 2.

Радон, помещенный в запаянную ампулу, будет убывать вследствие распада по закону геометрической прогрессии, первый член которой N0=0.5кГ, знаменатель q=12, а число членов n=tT+1=38.253.825+1=11. Количество радона в ампуле через t=38.25  суток будет равно последнему (одиннадцатому) члену этой прогрессии:

N=N0qn-1=0.5∙0.511-1≈0.00049 кГ

Заметим. Что полученное равенство было бы справедливым и в том случае, если бы t не делилось на T нацело.

Вообще равенство

N=N0qn-1=N=N0∙0.5tT

Тождественно основному уравнению радиоактивного распада: N=N0e-λt

Где e=2,7183 – основание натуральных логарифмов; λ – постоянная радиоактивного распада, равная для радона 2,097∙10-61сек.

Ответ: 2,097∙10-61сек.

Решение № 3.

Расход в первую секунду:

q1=AH1

Расход во вторую секунду:

q2=AH2=FH1-q1F=AH1(1-AF),

Расход в третью минуту:

q3=AH3=AH2-q2F=A H11-AF-H1AF(1-AF)=AH1(1-AF )2,

Расход в четвертую секунду:

q4=AH4=AH3-q3F=A H11-AF2-H1AF(1-AF)2=AH1(1-AF )3,

Расход в t-секунду:

qt=AH11-AFt-1,

Замечаем, что секундный расход уменьшается по убывающей геометрической прогрессии, знаменатель который равен 1-AF, первый член q1=AH1, последний член qt=AH11-AFt-1. Общий расход выразится суммой первых t членов этой прогрессии:

Q=AH1-AH11-AFt-11-AF1-1-AF=AH11-1-AFtAF=FN11-1-AFt,

Так как AH1=V1 – первоначальный объем жидкости в баке, формулу можно переписать в следующем виде:

Q=V11-1-AFt.

Ответ: Q=V11-1-AFt

Логарифмы.

Решение № 2.

Логарифмируя формулу, получаем:

lgSmax=1Урlg2000+lgM-lgCp-xplgt-lgD=

10.781Урlg2000+lg30-lg157-1∙lg5-lg50≈0.3643

Откуда Smax≈2.3ммоб.

Ответ: Smax≈2.3ммоб..

Решение № 3.

lgP=lg∝+lgρ+2lgns+4lgD=lg0.18+lg0.125+2lg25+4lg2.1≈2.4368

Откуда P≈273.4кГ

lgN=lgβ+lgρ+3lgns+5lgD=lg0.28+lg0.125+3lg25+5lg2.1≈4.3488

Откуда N=22 330 кГмсек≈298 л.с.

Ответ: 298 л.с.

Неравенства.

Решение № 2.

Силу веса Р разложим на две составляющие параллельную и перпендикулярную наклонной плоскости:

T=Psin∝;

N=Pcos∝.

Сила трения: F=Nf=Pfcos∝.

А) Условие движения: T>F, или Psin∝>Pfcos∝,

Откуда, tg∝>f

Таким образом, для движения тела по наклонной плоскости тангенс угла наклона плоскости должен быть больше коэффициента трения/

Б) Условие равновесия:T≤F, или Psin∝≤Pfcos∝,

Откуда, tg∝≤f

Для равновесия тела на наклонной плоскости тангенс угла наклона плоскости должен быть меньше или равен коэффициенту трения между телом и плоскостью.

Решение № 3.

а) Условия подъема: P>G или ∝ρnS2D4>G, откуда nS>G∝ρD4

б) Условие неподвижного висения: P=G или ∝ρnS2D4=G,

откуда nS=G∝ρD4

в) Условия спуска: P<G или ∝ρnS2D4<G, откуда nS<G∝ρD4

Бином Ньютона.

Решение № 2.

T2= T1+∆t, p2=p1+∆p

Подставляя значения T2 и p2 в формулу получаем:

p1+∆pP1=T1+∆TT11.21.2-1=1+∆TT16

=1+6∆tT1+15∆tT12+20∆tT13+15∆tT14+6∆tT15+∆tT16

Так как ∆t≪T1, то ∆TT1≪1, следовательно, все степени ∆TT1 выше первой малы сравнительно с единицей и ими можно пренебречь без ущерба для точности расчета.

Тогда p1+∆pp1=1+∆pp1≈1+6∆tT1, откуда  ∆p≈6p1T1∆t=653005=0.2кГсм2.

Решение № 3.

Пусть Q2= Q1+∆Q, T2=T1-∆T, где ∆T искомое уменьшение долговечности.

тогда T1T1-∆T=Q1+∆QQ19=1+∆QQ19,

откуда ∆T=T11-11+∆QQ19=T11-11+9∆QQ1+36(∆QQ1)2+82(∆QQ1)3+126(∆QQ1)4+126(∆QQ1)5+82(∆QQ1)6+36(∆QQ1)7+9(∆QQ1)8+(∆QQ1)9

∆T=T11-11+∆QQ19=

T1111+9∆QQ1+36(∆QQ1)2+82(∆QQ1)3+126(∆QQ1)4+126(∆QQ1)5+82(∆QQ1)6+36(∆QQ1)7+9(∆QQ1)8+(∆QQ1)9

Если ∆QQ1≪1, формула может быть упрощена, так как степени ∆QQ1 выше первой очень малы. В этом случае

∆T≈T11-11+9∆QQ1=9T1∆QQ11+9∆QQ1.

Ответ:       ∆T≈T11-11+9∆QQ1=9T1∆QQ11+9∆QQ1

Производная, исследование функций на максимум и минимум.

Решение № 2.

Вес резервуара:

Q=πγδD24+DH                       (1)

Где  γ - удельный вес стальных листов; δ - их толщина. Объем резервуара равен:

V=π4D2H,       		 (2)

откуда DH=4VπD, после подстановки в равенство (1) значения DH получим:

Q=πγδD24+4VπD.

Составляем уравнение:

dQdD=πγδD2-4VπD2=0			(3)

Выражение D2-4VπD2 приравниваем к нулю и диаметр резервуара D=Dm, при котором его вес будет иметь максимум или минимум, равен:

Dm=23Vπ=2310π≈2.94 м.		(4)

Вторая производная d2QdD2=πγδ12+8VπD3, при D>0. Положительна, т.е. d2QdD2>0, и поэтому  при D=Dm, вес резервуара минимален. Из равенства (2) и (4) находится соответствующая высота резервуара:

Hm=4VπDm2=4Vπ∙4Vπ23=3Vπ=310π≈1.47м.

т.е. Hm=12Dm.

Ответ: Hm=12Dm.

Решение № 3

Пусть длина основания поперечного сечения желоба x. Высота желоба: h=b-x2, площадь поперечного сечения: F=xh=xb-x2.

Решаем уравнение: dFdx=b2-x=0, откуда b2-xm и xm=b2

Вторая производная от F  по xd2Fdx2=-1 отрицательна. Значит, при x=xm площадь желоба максимальна и равна:

Fm=xmb-xm2=b2∙b-b22=b28=428=2 дм3.

Ответ: 2дм3.